AMC un GM par SERA

1. izdevums, 5. grozījums

Pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi un vadlīnijas Regulai (ES) Nr. 923/2012. 1. izdevums, 5. grozījums

ED Lēmuma 2022/020/R pielikums

“AMC un GM SERA daļai. 1. izdevums, 5. grozījums”

Šajā dokumentā (ED Lēmuma 2022/020/R pielikums) svītrotais, jaunais un grozītais teksts ir parādīts šādi:

- svītrotais teksts ir pārsvītrots;

- jaunais vai grozītais teksts ir iekrāsots zilā krāsā;

- divpunkte “(..)” norāda, ka pārējais teksts nav grozīts.

Piezīme lasītājam

Grozītajā un jo īpaši spēkā esošajā (tas ir, nemainītajā) tekstā termins “aģentūra” tiek lietots pamīšus terminam “EASA”. Šo abu terminu pamīšais lietojums ir izteiktāks konsolidētajās redakcijās. Tāpēc ņemiet vērā, ka abi termini attiecas uz “Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA)”.

Aģentūras izpilddirektora 2013. gada 17. jūlija ED Lēmuma 2013/013/R pielikumu groza, kā norādīts turpmāk.

AMC1 par SERA.14001. punktu “Vispārīgi noteikumi” 1. papildinājums

1. ATS FRAZEOLOĢIJA

(..)

1.3. Atlidošanas un izlidošanas gaisa satiksmes pakalpojumi

(..)

| Iedaļa | Apstākļi | Frāzes | Piemēro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATC | FIS |
| 1.3.2. Pieejas norādījumi Piezīme. Instrumentālās pieejas procedūras norādi aeronavigācijas kartē izmanto, lai norādītu pieejas tipu. Ja norādē ir izmantots iekavās iekļauts piedēklis, lai norādītu izņēmuma apstākļus, piemēram, “(tikai LNAV/VNAV)” vai “(AR)” u. tml., iekavās norādītais teksts nav uzskatāms par ATC atļaujas daļu. |  | (..) e) ATĻAUTA (pieejas tips), SKREJCEĻŠ (numurs), PĒC TAM LIDOJIET PA APLI UZ SKREJCEĻU (numurs); | ☑ | ☐ |
|  |  | f) ATĻAUTA PIEEJA, [SKREJCEĻŠ (numurs)]; | ☑ | ☐ |
|  |  | g) SĀCIET PIEEJU (laiks); (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | *w) PRASIET (MLS/RNAV apzīmējums vienkāršā valodā); | * |  |
|  |  | x) ATĻAUTS (MLS/RNAV apzīmējums vienkāršā valodā). |  |  |

| Iedaļa | Apstākļi | Frāzes | Piemēro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATC | FIS |
| 2.2.1. | Vektorēšana pieejai | a) VEKTORĒJU (pieejas pilota interpretētā līdzekļa tips) PIEEJAI, SKREJCEĻŠ (numurs); (..) | ☑ | ☐ |
| 2.2.2. | Vektorēšana ILS un citām pilota interpretēto līdzekļu pieejas procedūrām | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | b) JŪS PĀRTVERSIET (PIEEJAS TAISNES KURSU) vai (radionavigācijas līdzekli vai treku)) (attālums) NO (ievērojams punkts vai ZEMSKARES VIETAS); | ☑ | ☐ |
|  |  |  | * |  |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |
|  | ...norādījumi un informācija | e) ZIŅOJIET, KAD ESAT NOSTABILIZĒJIES UZ [ILS] KURSA RADIOBĀKAS (vai UZ [GBASGLS/SBASRNP/MLS] PIEEJAS [TAISNES POSMA] KURSA]); | ☑ | ☐ |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | h) PAREDZIET VEKTORU ŠĶĒRSOJOT ((kursa radiobākas kurss KURSA RADIOBĀKAS vai [GLS/RNP/MLS] PIEEJAS TAISNES POSMA KURSAM vai radio radionavigācijas līdzeklis)) [(iemesls)]; | ☑ | ☐ |
|  |  | i) ŠIS PAGRIEZIENS JŪS VEDĪS PĀRI ((kursa radiobākas kurss KURSA RADIOBĀKAS vai [GLS/RNP/MLS] PIEEJAS TAISNES POSMA KURSAM vai radio radionavigācijas līdzeklis)) [(iemesls)]; | ☑ | ☐ |
|  |  | j) JŪS TIEKAT VESTS PĀRI ((kursa radiobākas kursu KURSA RADIOBĀKAS vai [GLS/RNP/MLS] PIEEJAS TAISNES POSMA KURSAM vai radionavigācijas līdzeklis)) [(iemesls)]; | ☑ | ☐ |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | m) PĀRTVERIET (kursa radiobākas kurss (KURSA RADIOBĀKAS vai [GLS/RNP/MLS] PIEEJAS TAISNES [KURSU] vai radionavigācijas līdzeklis)) [SKREJCEĻŠ (numurs)] [ZIŅOJIET, KAD ESAT UZ]. | ☑ | ☐ |
| 2.2.3. | Manevri neatkarīgās un atkarīgās paralēlās pieejās | (..) | ☑ | ☐ |
|  |  | b) JŪS ESAT ŠĶĒRSOJIS KURSA RADIOBĀKAS (vai GBASGLS/SBASRNP/MLS] PIEEJAS TAISNES POSMA KURSU). NEKAVĒJOTIES GRIEZIETIES PA KREISI (vai LABI) UN ATGRIEZIETIES UZ KURSA RADIOBĀKAS (vai GBASGLS/SBASRNP/MLS PIEEJAS TAISNES POSMA KURSA) [SKREJCEĻŠ (numurs)]; | ☑ | ☐ |
|  |  | (..) | ☑ | ☐ |